Manuel d’utilisation

Logiciel Biomédical

Version 2.XXX

Rue Latérale 27

7090 Braine-le-compte

Belgique

Alex.jaime@infonie.be

Janvier 2005. Version 01.

Ce manuel répond aux besoins des logiciels biomédicaux Val Deb de version 1.XXX, les XXX correspondent à toutes les sous versions possibles du logiciel.

Cette publication est susceptible de ne pas inclure certains changements techniques et / ou modifications de dernière minute du programme. Des changements sont régulièrement apportes aux informations présentées dans ce manuel. Ces prochaines éditions intégreront ces modifications.

Aucune partie de ce manuel ou logiciel ne peut être reproduite sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, électronique et mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou l’utilisation de tout système de stockage et de recherche d’information, sans l’accord écrit de ADC Software. Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Le logiciel est garanti pour une durée de 6 mois à partir de la date de facture.

Le logiciel Val Deb version 1.XXX est sein de virus informatique et il est de la responsabilité du client de maintenir ce niveau de qualité.

Copyright © 1998-2004 ADC Software. Tous droits réservés.

Le logo ADC Software est une marque commerciale d’ADC Software en Belgique et dans d’autre pays.

Pentium est une marque commerciale de Intel Corporation.
Windows 95/98/2000/NT et XP sont des marques commerciales par Microsoft Corporation.

FICHE TECHNIQUE DU LOGICIEL BIOMEDICAL

VALDEB

Définition :

Logiciel de gestion technique d'un laboratoire possédant des modules extérieurs de connexions d'automates pour un fonctionnement en temps réel. (Gestion par tube)

L’application peut gérer zéro, un ou plusieurs automate(s) par logiciel de validation.

Le cas de zéro automates concerne les Postes Tactiles ou le compteur de formule, pour les autres cas, les types d’automates à gérer sont :

- Monodirectionnel

- Bidirectionnel par chargement

- Bidirectionnel par interrogation

Système minimum requis :

- PC avec Pentium I 200 MHz

- Windows 95/98/2000/NT/XP/VISTA

- Espace libre disque : 20 Mo

- Lecteur CD ou disquette ou port USB

- Ecran de résolution minimale de 1024 x 768 et 256 couleurs

Fonctionnalités :

- Interprétation et calculs de résultats.

- Validation technique manuelle ou automatique (Automatique avec critères de validations).

- Gestion des erreurs automates et erreurs de limite (Contrôle de Qualité patients).

- Adjonction de commentaires manuels ou automatiques.

- Redosage manuel ou automatique.

- Valeurs antérieures.

- Delta check.

- Vérification des normes en fonction de l’age, sexe et service.

- Gestion des graphiques (Electophorèse ,Graph Hémato…)

- Logiciel connecté à une informatique centrale.

- Histogramme de répartition

- Statistiques ( Cout Patient et autres … )

Connexions automates possibles :

- ACL 9000

- Advantage (Nichols)

- AU400 (Olympus)

- AXSym (Abbott)

- Capillarys (Sebia)

- Centaure (Bayer)

- Cofim 50 Vitesse Sédimentation

- Cobas Core (Roche)

- Cobas Integra (Roche)

- Diana (Diagast)

- DXI (Beckman Coulter)

- Epic XL (Beckman Coulter)

- Epi Center (BD)

- Expo 32 (Beckman Coulter)

- FC 500 (Beckman Coulter)

- FIMS 400 (Perkin Elmer)

- GC-MAS (Agilent)

- HA 8140 (Menarini)

- Hitachi 704 (Roche)

- Hitachi 911 (Roche)

- Hyrys (Sebia)

- Immulite (DPC)

- JLC 500/V (Jeol)

- Kryptor (Brahms)

- LC-MAS (Agilent)

- Liaison (Dia Sorin)

- MAS-MAS (Agilent)

- Mena Soft (Menarini)

- Modular (Roche)

- Sampler III (Diamed)

- Sedi 15 (BD)

- SR 60 Vitesse Sédimentation

- ST4 (Diagnostica Stago)

- STA Compac (Diagnostica Stago)

- STA R (Diagnostica Stago)

- STKS (Beckman Coulter)

- Toledo Balance de précision (Mettler)

- Unicap 100 RM (Pharmacia)

- Unicap 1000 (Pharmacia)

Protocole pour la communication à une informatique centrale :

Type de liaison :

- RS232

- Réseau

Protocole :

- ASTM

- HPRIM 2.1

- Spécifiques : Emulation de certain automate

- Ou autre (à définir)

IMPORTANT :

Il est conseillé aux acquéreurs de ce logiciel d’effectuer une sauvegarde sur CD, ou autres supports, du paramétrage après la première installation effectuée par ADC Software et après chaque modification éventuelle du paramétrage.

L’importance de cette sauvegarde est de conserver le paramétrage en cas de réinstallation du logiciel par le client.

En cas de réinstallation complète du logiciel par ADC Software, la prestation sera facturée.

ADC Software n’est pas responsable des dysfonctionnements que pourrait éventuellement entraîner le non respect des conditions d’utilisation prévues.

SOMMAIRE

I.	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	8

II.	UTILISATION DU LOGICIEL	8

A.	Lancement du logiciel	8

B.	Login	8

C.	Présentation de l’écran principal	9

D.	Pavé « Dossiers »	10

E.	Pavé « Recherche Dossier »	10

F.	Pavé « En Attente »	11

G.	Pavé « Liste »	11

H.	Pavé « Résultats »	12

I.	Pavé « A Valider Pat »	13

J.	Pavé « Saisie Tactile »	13

1.	Saisie Tactile Exemple pour « BK »	14

2.	Compteur de formules	15

K.	Pavé « Contrôles »	16

L.	Pavé « Quitter »	16

M.	Les Icônes	17

N.	Les fonctionnalités	19

1.	Valider un test	19

2.	Validation d’un dossier	19

3.	Dévalidation d’un test	19

4.	Redoser un test	19

5.	Modifier un résultat	20

6.	Suppression d’un test	20

7.	Suppression d’un dossier	20

8.	Ajout d’un test	21

9.	Saisie tests	22

10.	Ajout d’un commentaire	22

11.	Ajout d’un commentaire libre	23

12.	Ajout d’un texte libre	23

13.	Insertion d’un tube	24

14.	Dilution	24

15.	Visualiser toutes les Antériorités de la base de données Val Deb pour un test	25

16.	Visualiser les erreurs survenues	25

17.	Visualisation des Informations Patient	25

18.	Visualisation des graphiques lorsqu’ils sont existants (Electrophorèse)	26

19.	Recherche d’un dossier	27

20.	Impression d’un ou des dossiers	27

21.	Archiver	27

22.	Fin de journée	27

23.	Réattribution n° de demande	28

O.	Les Flags	28

1.		28

2.		28

3.		28

4.		28

5.		28

6.		28

P.	Menu « Paramétrage »	28

Q.	Menu « Saisie »	29

R.	Menu « Réindexation »	31

S.	Menu « Change User »	31

T.	Menu « Stat »	31

1.	Stats Test	31

2.	Histogrammes	32

U.	Menu « Lancer »	33

V.	Menu « Contrôles »	33

1.	Présentation	33

2.	Paramétrage	34

III.	INSTALLATION / DESINSTALLATION	36

A.	Installation	36

B.	Sauvegarde des paramètres Val Deb	36

C.	Désinstallation	36

D.	Réinstallation	36

E.	Fichier Valdeb.ini	36

F.	Le Fichier Errlog	37

G.	Les Répertoires	37

IV.	PARAMETRAGE	38

A.	Analyses	38

B.	Messages	41

C.	Erreurs	42

D.	Calculs	43

	Les variables globales :	44

	Fonctions :	44

E.	Calculs après Validation	47

F.	Automate	48

G.	Normes	49

H.	Utilisateurs	50

I.	Profils	51

J.	Menu Tactile	52

K.	Histogrammes	53

1.	Création d’un histogramme	53

2.	Modification d’un histogramme	56

3.	Suppression d’un histogramme	57

L.	Série Message	58

M.	Séries Contenu	59

V.	RESOLUTION DES PROBLEMES	60

A.	Les traces	60

B.	Problème d’index fichier	61

C.	Erreur 24	61

D.	Erreur grave	61

VI.	LES MODULES D’AUTOMATE	62

VII.	MAINTENANCE	63

# PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Lorsque le serveur envoie des dossiers à traiter à l’application Val Deb, ceux-ci sont directement intégrés à la base de données de l’application, qui est visualisable dans sa totalité dans l’écran « Dossiers ».

Chaque dossier contient un ou plusieurs tests, qui devront être effectués par l’automate. Ainsi, au départ, tous les tests sont à l’état « Demandé ».

Les tests en demande sont envoyés (automatiquement ou manuellement) à l’automate de destination, qui après les avoir effectués, va renvoyer à l’application les résultats.

Selon les résultats reçus, il peut y avoir génération de calculs, génération d’autres tests, ou bien intégration du résultat reçu tel quel. Les dossiers en attente de résultat s’affichent dans l’écran « En attente », et ceux qui en ont déjà reçu au moins un, sont affichés dans l’écran « Résultats ».

Si l’automate renvoie, en même temps qu’un résultat, un flag d’erreur, celui-ci sera alors affiché dans l’application.

Une fois tous les tests effectués et les résultats reçus, l’utilisateur à la possibilité, soit de relancer le dosage de certains tests, s’ils paraissent incorrects, soit de valider tous les tests puis de valider chacun des dossiers dans l’écran « A Valider Pat. ».

# UTILISATION DU LOGICIEL

## Lancement du logiciel

Cliquer 2 fois sur l’icône du bureau  correspondant au logiciel Val Deb.

## Login

Le login, qui permet un contrôle d’accès des utilisateurs, est une option qui peut être activée ou non en fonction du paramétrage.

## Présentation de l’écran principal

Cette barre contient les différents éléments du Menu.

Le menu « Paramétrage » n’apparaît que pour les utilisateurs de niveau 9

: Liste de travail de l’automate.

: Contient les dossiers avec résultat provenant de l’automate.

: Liste de tous les dossiers qui attendent une validation.

: Liste des dossiers pour lesquels il reste au moins un test en attente.

: Liste de tous les dossiers dans la base de données.

: Ecran de consultation dossier, par N° ou Nom patient.

: Résultats des contrôles de qualité.

: Gestion des saisies tactiles.

: Quitter le logiciel.

## Pavé « Dossiers »

- Cliquer sur le pavé « Dossiers ».

Cet écran s’affiche :

Visualisations de tous les dossiers de la base de données.

Liste des dossiers contenus dans la base de données en fonction du profil.

Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.

Profil choisi.

« * » signifie « tout »

## Pavé « Recherche Dossier »

- Cliquer sur le pavé « Recherche Dossier ».

Cet écran s’affiche :

Visualisation d’un dossier dans la base de données.

Dossier contenu dans la base de données.

Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.

## Pavé « En Attente »

- Cliquer sur le pavé « En Attente ».

Cet écran s’affiche :

Dossiers en attente ou en cours contenus dans la base de données.

Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.

Profil choisi.

« * » signifie « tout »

Cet écran affiche tous les dossiers pour lesquels il reste au moins un test en attente. Il permet, entre autre, de pouvoir faire un suivi des « en cours ».

## Pavé « Liste »

- Cliquer sur le pavé « Listes ».

Cet écran s’affiche :

Dossiers de la liste de travail automate.

Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.

Profil choisi.

« * » signifie « tout »

Cet écran représente pour une journée donnée (si on n'oublie pas de faire la procédure de fin de journée), la liste des demandes sur l'automate ou prête à être envoyée à l'automate.

En résumer : liste des demandes pour lesquels il y a au moins un test dans un autre statut que Dem (Demandé),  donc : En Liste, Envoyé ou avec un résultat, pour une journée donnée (c’est à dire avant une fin de journée)

## Pavé « Résultats »

- Cliquer sur le pavé « Résultats ».

Cet écran s’affiche :

Dossiers de la liste de travail automate.

Liste des analyses, avec leur état d’avancement, pour le patient sélectionné d’un clique de souris.

Profil choisi.

« * » signifie « tout »

Cet écran affiche tous les dossiers qui ont reçu un résultat, jusqu’au moment où on fait une fin de journée. C’est l’écran à utiliser pour imprimer tous les résultats de la journée. C’est l’écran idéal pour revalider les dossiers déjà validés et qui ne seraient pas parvenus à l’informatique pour une raison ou une autre.

## Pavé « A Valider Pat »

Il contiendra seulement les dossiers qui n’ont pas encore été validés totalement.

- Cliquer sur le pavé « A Valider Pat ».

Cet écran s’affiche :

## Pavé « Saisie Tactile »

Ce pavé est accessible à partir du moment où le logiciel a été paramétré pour avoir cette option. Cette option est commercialisée par ADC Software.

4 options existent :

- Saisie tactile pour « Calculs  ». (Cette option peut aussi servir à autre chose en fonction du parametrage)

- Saisie tactile pour « Selles ». (Cette option peut aussi servir à autre chose en fonction du parametrage)

- Saisie tactile pour « BK ».

- Compteur de Formules

En fonction de l’option choisie par le client, ADC Software fournit le manuel précis.

### Saisie Tactile Exemple pour « BK »

- Cliquer sur le pavé « Saisie Tactile ».

Cet écran s’affiche :

Cliquer avec la souris ou sur l’écran tactile pour choisir l’écran qui vous convient

Un écran de ce type s’affiche : Ici l’exemple de l’écran « Exam direct »

Rentrer l’identifiant patient

L’identifiant, le nom, le prénom, le type de prélèvement s’affiche alors sur l’écran :

1. Cliquer sur le résultat qui convient.

2. Cliquer pour valider

### Compteur de formules

Exemple de la présentation du « compteur de formules » :

## Pavé « Contrôles »

- Cliquer sur le pavé « Contrôles ».

Cet écran s’affiche :

Visualisation de la liste de tous les contrôles de qualité passés sur les automates.

Remarque : il est possible de paramétrer des témoins comme des contrôles. Ils seront ainsi aussi affichés dans cette liste et auront comme numéro : un numéro spécial, selon le format suivant :

- La date sous le format AAAAMMJJ

- « / »

- numéro de l’automate

- type (définit dans le paramétrage des contrôles)

- numéro du contrôle

Exemple : 20040115/2B1.

## Pavé « Quitter »

Ce pavé permet de sortir du logiciel.

Apres avoir cliquer dessus, un message vous demande de confirmer le choix de quitter le logiciel. Cliquer sur « Oui » pour quitter.

## Les Icônes

Ces icônes sont présents, en partie ou complètement, dans les pavés suivants :

- Dossiers

- Recherche Dossiers

- Contrôles

- Liste

- Résultats

- A Valider Pat

- En Attente

: Permet d’ajouter un commentaire codé (Paramétré au préalable).

: Permet d’ajouter un commentaire libre, seulement si l’informatique centrale le supporte.

: Permet de saisir un texte libre. (Il replace un résultat)

: Permet d’insérer un tube.

: Permet d’imprimer soit toute la liste, soit un dossier sélectionné.

: Permet de supprimer un tube.

: Permet de lancer la « fin de journée ».

: Permet de changer la dilution.

: Permet d’effectuer une recherche par identifiant patient.

: Permet d’afficher les informations patient.

: Permet de ré attribuer un n° de demande. (Pas encore actif)

: Permet de visualiser les erreurs.

: Permet d’archiver les dossiers patient.

: Permet de saisir des tests.

: Permet d’ajouter des tests.

: Permet de vérifier l’identité du patient (Nom, date de naissance et sexe). Cette fonction est utilisée principalement pour les groupes sanguins.

: Permet de modifier les résultats de dossier sélectionné dans la liste.

: Permet d’afficher les graphiques associés à la demande lorsqu’ils sont existants.

: Permet d’afficher les antériorités du patient sélectionné quand elles sont existantes dans la base de données.

: Permet d’afficher une fenêtre avec les traces. Cette fenêtre n’apparaît que si l’utilisateur a un login de niveau 9.

: Permet de valider le dossier.

: Permet de valider le test.

: Permet de redoser l’analyse sélectionnée.

: Permet de modifier le résultat.

: Permet de supprimer le test sélectionné.

: Permet de dévalider un dossier.

: Permet de passer au dossier suivant (F4) ou au dossier précèdent (F3).

: Permet d’afficher les graphiques associés à la demande lorsqu’ils sont existants.

: Permet de choisir la visualisation dans la colonne « erreurs » des priorité :

      - DO coché : Visualisation des résultats bruts.

      - ERR coché : Visualisation des erreurs.

: Permet d’effectuer une recherche à partir d’une partie de l’identifiant ou du nom du patient.

Si la recherche est faîte sur un numéro, le résultat sera soit « non trouvé », soit l’affichage dans l’écran du dossier correspondant au numéro recherché.

Dans le cas d’une partie de nom l’écran affichera tous les dossiers correspondant à cette partie de nom.

: Ce pavé permet de présenter la liste des dossiers en fonction de différents filtres.

: Soit on affiche tous les dossiers, c'est-à-dire tous ceux en provenance de tous les automates (dans le cas de plusieurs automates reliés). Soit on choisit d’afficher les dossiers de l’automate 1 ou 2 ou 3 seuls. « Complet » permet d’afficher seulement les dossiers pour lesquels tous les tests demandés sont à valider.

## Les fonctionnalités

### Valider un test

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur  : L’icône  se place sur la ligne de l’analyse concernée.

### Validation d’un dossier

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Le dossier est validé (L’icône  se place sur toutes les lignes des analyses), on passe automatique au dossier suivant.

### Dévalidation d’un test

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : L’icône  s’enlève de la ligne de l’analyse concernée.

### Redoser un test

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une ligne supplémentaire apparaît contenant le nom du test à redoser.

### Modifier un résultat

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur ou  : Une fenêtre s’ouvre.

Rappel de l’analyse sélectionnée à modifier.

Zone pour changer les résultats.

- Rentrer le nouveau résultat.

- Cliquer sur.

### Suppression d’un test

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

- Cliquer sur « Oui » : le test disparaît de la liste des analyses du patient.

### Suppression d’un dossier

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

- Cliquer sur « Oui ».

Remarque : Cette opération est différente en fonction de l’écran dans lequel on se trouve. Si vous êtes en écran « Liste », « Résultat » ou « A Valider », le fait de supprimer un tube ne le supprime pas réellement, car le dossier ne fait que changer de statut : il se retrouve dans l’écran « Dossiers » et en « Recherche Dossier ». Par contre, si l’opération se fait dans « Dossiers » ou « Recherche Dossier », le dossier est réellement effacé.

### Ajout d’un test

Permet d’ajouter une analyse à un dossier sans passer pas la saisie de dossier.

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre :

Liste des analyses disponibles pour rajouter au dossier patient.

Cette liste dépend du parametrage préalablement effectué.

### Saisie tests

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

- Ajouter un test à l’aide du menu déroulant :

- Cliquer sur « OK » puis « Annuler ».

### Ajout d’un commentaire

Pour pouvoir ajouter un commentaire, il faut que le test ne soit pas validé.

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Choisir un commentaire codé en cliquant dessus.

- Cliquer sur .

### Ajout d’un commentaire libre

Un commentaire libre garde le résultat et met en commentaire le texte libre.

Cette fonctionnalité n’est à utilisée que si l’informatique supporte ce type de messages.

Pour pouvoir ajouter un commentaire, il faut que le test ne soit pas validé.

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Entrer votre texte.

- Cliquer sur .

### Ajout d’un texte libre

Un texte libre remplace le résultat.

Cette fonctionnalité n’est à utilisée que si l’informatique supporte ce type de messages.

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Entrer votre texte.

- Cliquer sur .

### Insertion d’un tube

- Cliquer sur la liste des dossiers.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Entrer l’identifiant du dossier à ajouter.

- Cliquer sur .

Cette fonction permet aussi d’insérer un grand nombre de tube :

- Cliquer sur la liste des dossiers.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Nb de tubes à insérer.

- Cliquer sur

### Dilution

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Entrer la dilution voulue.

- Cliquer sur .

### Visualiser toutes les Antériorités de la base de données Val Deb pour un test

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur l’analyse concernée. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Date de l’antériorité.

Résultat antérieur.

### Visualiser les erreurs survenues

Récapitule toutes les erreurs rencontrées sur le tube sélectionné.

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

### Visualisation des Informations Patient

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

### Visualisation des graphiques lorsqu’ils sont existants (Electrophorèse)

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur ou  : le graphique s’affiche.

Exemple de graphiques :

### Recherche d’un dossier

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

Entrer l’identifiant de patient.

- Cliquer sur.

### Impression d’un ou des dossiers

- Cliquer sur : L’icône à gauche sur l’écran permet d’imprimer la liste complète de travail. L’icône à droite de l’écran permet d’imprimer le dossier sélectionné. (en grisâtre)

### Archiver

Cette opération est faite automatiquement de nuit.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

### Fin de journée

C’est le nettoyage de la liste de travail automate, c'est-à-dire changement de statut des dossiers (ils ne sont pas effacés). Comme son nom l’indique cette opération se fait en fin de journée, généralement après l’impression des résultats du jour et cela pour redémarrer une nouvelle liste de travail et de résultats.

Remarque : l’oubli de l’opération fin de journée n’a pas de graves conséquences.

- Cliquer sur le patient concerné. La ligne se met en grisâtre.

- Cliquer sur : Une fenêtre s’ouvre.

- Cliquer sur « Oui » : le test disparaît de la liste des analyses du patient.

### Réattribution n° de demande

Cette fonctionnalité est non opérationnelle pour l’instant.

Cette opération sert lors du passage en monodirectionnel d’un tube, en spécifiant un numéro provisoire, car on ne lui a pas encore attribué le numéro définitif. Lors de la réception des résultats, si le numéro de dossier est attribué, on peut changer le numéro d’attribution provisoire vers le définitif.

Autre cas ou cette option est utile, c’est le cas d’un automate monodirectionnel avec lecteur code barre, où une erreur de lecture de celui-ci, peut être rectifiée.

## Les Flags

Le dossier est accompagné d’un carré rouge comme suit :

Cela signifie que le dossier est mis en urgence.

Ce flag permet de visualiser que le dossier est validé.

Ce flag signifie que le résultat est de type commentaire.

Ce flag signifie que c’est un warning : erreur de priorité basse.

Ce flag signifie qu’il y a une erreur grave. Quand ce flag est noir, c’est une erreur très grave.

Ce flag signifie que le résultat a été annulé.

## Menu « Paramétrage »

Pour rentrer dans ce menu, il faut avoir un niveau utilisateur élevé.

Voir le Chapitre IV. PARAMETRAGE pour plus de renseignements.

## Menu « Saisie »

Ce menu permet de saisir des dossiers lorsqu’un dysfonctionnement de communication, avec l’informatique centrale, empêche la « remonter » des dossiers.

Cet écran s’affiche, permettant de saisir les données patient.

Les champs N° de dossier et Tests sont obligatoires. Les autres sont facultatifs et ne gêneront en rien le bon déroulement des analyses s’ils ne sont pas remplis.

- N° Dossier : Identifiant Patient.

- Nom Patient : Nom du patient.

- Test : Sélectionner dans le menu déroulant le test voulu. Si plusieurs tests : cliquer sur le test puis sur OK et renouveler pour autant de tests que nécessaires.

- Prénom Patient : Prénom du patient

- Date de prélèvement : Date à laquelle le prélèvement a été effectué.

- Date de naissance : Date de naissance du patient.

- Date de dossier : Date de saisie du dossier. (Elle se met automatiquement à la date du jour)

- Sexe : Sexe du patient :

  - H : Homme.

  - F : femme.

  - …

- Typedoss : Détermine le type de dossier :

  - N : Normal.

  - U : Urgence.

  - C : Contrôle.

- Statut de validation :

  - Rien : Pas à valider.

  - A : A Validé.

  - C : Validé complet

- Stres : statut du résultat :

  - R : présence de au moins un résultat.

  - C : tous les tests ont un résultat.

- Etat du dossier :

  - 1 : En liste sur automate 1

  - 2 : En liste sur automate 2

  - …

  - R : Présence de résultat.

  - L : En liste.

  - D : En demande.

  - I : Etat du dossier à fractionner.

  - V : A valider.

  - C : Complet.

- Service : Renseigne sur le service dans lequel se trouve le patient.

- Type de prélèvement : Détermine le type de prélèvement :

  - S : Sérum.

  - SG : Sang.

  - U : Urines.

  - U24 : Urines de 24 heures.

  - L : LCR.

  - EPR : Epreuve.

- Quantité prélevée : Quantité du prélèvement.

- Commentaire prélèvement : Commentaire libre.

- Commentaire Patient : Commentaire libre.

- Etat Résultat : Cette colonne permet de suivre l’état du résultat. :

  - A : En attente

  - V : Validé

  - R : Reçu

  - S : Supprimé

- Etat du test : Cette colonne permet de suivre l’état du test :

  - D : En demande

  - L : En liste de travail

  - S : Supprimé

  - 1 : Automate 1

  - 2 : Automate 2

  - 3 Automate 3

  - …

## Menu « Réindexation »

Cette fonction est utilisée pour réindexer le logiciel lors de l’apparition d’un message d’erreur concernant un problème d’index.

- Base : Permet la réindexation de la base de données.

- Paramètres : Permet la réindexation des paramètres.

- FIFO : Permet la réindexation du fichier de communication entre Val Deb et le T1.

## Menu « Change User »

Cette fonction permet un changement d’utilisateur alors de le logiciel est déjà ouvert.

Apres avoir cliquer dessus, la fenêtre de « login » apparaît. Rentrer le nouveau nom d’utilisateur et son mot de passe.

## Menu « Stat »

Cette fonction permet d’utiliser deus types de statistiques :

- Stats Test.

- Histogrammes.

### Stats Test

Cette fonction permet, pour une analyse précise, de visualiser et d’imprimer la liste des tests effectués avec leur résultat.

Entrer l’analyse concernée ainsi que la période puis « Rechercher »

### Histogrammes

Cette fonction permet, pour une analyse précise, de visualiser et d’imprimer l’histogramme de répartition concernant le test sélectionné dans le menu déroulant « Profil » :

Une fenêtre de ce genre s’ouvre :

## Menu « Lancer »

Cette fonction permet de lancer un programme extérieur pour la réception des résultats.

## Menu « Contrôles »

### Présentation

Cette fonction permet de visualiser et de modifier la liste des contrôles.

1er Colonne : Code réception automate.

2ème  Colonne : Libellé du contrôle.

3ème Colonne : Type de contrôle :

- 1 : Pas de spécification du type de contrôle

- B : Bas

- H : Haut

- M : Milieu

- N : Négatif

- P : Positif

- D : Douteux

4ème Colonne : Uniquement dans le cas de l’envoi des contrôles vers l’automate.

Actif Automate 1 : Sélectionne l’automate 1 pour envoyer le contrôle.

Actif Automate 2 : Sélectionne l’automate 2 pour envoyer le contrôle.

Code Barre : Pour imprimer les étiquettes code barre pour les contrôles.

### Paramétrage

Il existe deux méthodes pour que le résultat envoyé par l’automate soit reconnu par le logiciel comme un Contrôle de Qualité :

- Soit l’automate envoi des contrôles de qualités reconnaissables.

- Soit les contrôles de qualité sont passés comme des patients et c’est Val Deb qui les reconnaît par rapport à l’identifiant tube. Val Deb peut même générer la demande de ces contrôles à l’automate.

Ainsi Val Deb permet de configurer les numéros des contrôles de qualité et les tests associés à ces contrôles. De plus, ces contrôles seront reconnus par le logiciel, à condition d'avoir été paramétrés.

- Cliquer sur « Contrôles » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la fenêtre.

Cette fenêtre s’ouvre :

- Sélectionner le contrôle concerné.

- Cliquer sur « Modifier ».

Cet écran s’affiche :

- No Lot : l’identifiant de QC.

- Nom = le Nom du Contrôle.

- Type :

    - B pour Contrôle Bas.

    - M pour Contrôle Milieu.

    - H Pour contrôle Haut.

- Ensuite, la liste des tests dans ce contrôle : Un flag Actif  permet de désactiver un test, si pour un jour déterminé, on ne veut pas faire de QC pour ce Test.

# INSTALLATION / DESINSTALLATION

## Installation

La première installation du logiciel Val Deb s’effectue par ADC Software étant donné que le paramétrage et la connexion physique demandent des connaissances techniques précises.

Mettre le CD Val Deb dans le lecteur :

- A partir du poste de travail, visionner le contenu du CD.

- Cliquer une fois sur le fichier « Val Deb ».

- Cliquer deux fois sur « Install.exe » pour le lancer.

- Une fenêtre de demande de choix de langue s’ouvre. Cliquer sur la langue qui vous convient.

- Le logiciel Val Deb peut être installé dans n’importe quelque répertoire mais lors de l’installation, le répertoire par défaut est C: \ ADC. Pour Changer de répertoire d’installation, cliquer sur « Parcourir » et choisir celui qui vous convient.

- Cliquer sur « Suivant ».

- Une fenêtre de demande de confirmation de création de répertoire s’affiche. (Cette fenêtre ne se pressente que si le fichier est inexistant).Cliquer sur « Oui ».

- Cliquer sur « Terminer ».

- L’installation s’effectue. Cliquer sur « Terminer ».

## Sauvegarde des paramètres Val Deb

Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde des répertoires et fichiers suivants :

- Répertoire : C:\ADC\data

- Répertoire : C:\ADC\parametres

- Répertoire : C:\ADC\ temp

- Fichier Valdeb.ini dans C:\ADC

Ces sauvegardes contiennent donc tout le paramétrage.

## Désinstallation

- Mettre le répertoire : C:\ADC dans la corbeille ou cliquer droit puis supprimer.

## Réinstallation

- Faire une installation.

- Utiliser la sauvegarde du paramétrage :

  - Copier le répertoire « data » de votre sauvegarde dans C:\ADC

  - Copier le répertoire « paramètres » de votre sauvegarde dans C:\ADC

  - Copier le répertoire « temp » de votre sauvegarde dans C:\ADC

  - Copier le fichier Valdeb.ini de votre sauvegarde dans C:\ADC

## Fichier Valdeb.ini

C’est le fichier système Val Deb dans lequel certaines informations spécifiques à l'installation sont enregistrées :

- Les répertoires où se trouvent les données.

- Le type de distributeur.

- Des informations sur certaines connexions.

- Pilotage des listes dans le cas de connexion réseau.

Le n° de la station c'est ce numéro qui défini les connexions sérielles connectées sur ce poste.

Le fait si c'est un maître ou un esclave.

Remarque : il n'y a qu'un master, c'est le PC sur lequel est la base de données. Seul ce PC permet la réindexation, l’exécution des tâches de fond, l’archivage, l’insertion des tubes dans le portoir général, le traitement automatique de création de séries,…

Le reste des postes dans le réseau doit être configuré en esclave.

La base de données étant sur le master, toute fonction consultant un grand nombre de dossiers, comme créer un portoir sera plus rapide sur le PC.

Il est donc conseillé de lancer ces opérations sur le Master.

Ce fichier est paramétré par le fournisseur du logiciel lors de la première installation.

## Le Fichier Errlog

Ce fichier contient les traces des erreurs ou warning.

## Les Répertoires

Le logiciel peut-être installé dans n’importe quel répertoire étant donné que les chemins se trouvent dans des fichiers ini. Par contre pour la facilité, on installera toujours suivant la logique ci-dessous :

- sous le répertoire C:\ADC se trouve tous les logiciels d’ADC software, ce qui facilite le backup. Il suffit de copier tout le répertoire pour la sauvegarde des exécutables et de tout le paramétrage.

- Sous ce répertoire deux cas sont possibles : 1 seul programme d’ADC Software ou plusieurs, dans ce cas il y aura autant de sous répertoire que de programme.

L’exemple le plus courant est le Serveur et la Station sur le même PC : C:\ADC\Serveur et C:\ADC\Valdeb

Pour chaque programme, on a plusieurs répertoires pour séparer les exécutables et les données et un répertoire temporaire :

- \BIN : pour les programmes.

- \DATE : pour les données.

- \Paramètres : pour le paramétrage.

- \TEMP : pour les fichiers temporaire.

Remarque : Souvent les données et le paramétrage se trouvent dans le même répertoire.

Sur les stations, il n’y a pas de répertoire de donnée puisqu’il de trouve sur le serveur.

# PARAMETRAGE

Tout le paramétrage n’est accessible qu’à un utilisateur de niveau 9.

## Analyses

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Analyses ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet la création, la suppression, la modification et l’impression des tests.

Cette fiche permet de donner les caractéristiques du test sélectionné pour modification ou du nouveau.

- Test : Nom du test dans Val Deb, c’est le code qui circule dans le réseau.

- Libellé : Libellé de l'analyse. (il sert lors d’impressions)

- Code Emission Automate : est le code qu'attend l'automate dans sa liste de travail.

- Code Réception Automate : est le code qu'envoi l'automate en retour. (Résultat ou liste de distribution)

- Echantillon : Sert uniquement dans le cas où l’informatique centrale envoi un numéro de dossier, et non pas un numéro de tube. L’informatique édite autant d’étiquettes barre code qu’il existe d’échantillons dans la demande. Chaque échantillon correspond à un indice sur l’étiquette Code Barre, et pour chaque type de nature, cet indice est fixé. Ce champ sert à mettre cet indice.

- Delta Check : Le delta check est la vérification de la différence entre le résultat du test et la valeur antérieure. Plusieurs points interviennent dans ce calcul :

  - La date de validité de la valeur antérieure.

En effet, il est possible que si la valeur antérieure est trop vieille, on veuille ne pas la prendre en compte.

  - Le type de delta check désiré, Absolu ou Relatif ou les deux. (absolu si valeur inférieur à un seuil, relatif si supérieur au seuil)

  - La valeur de tolérance.

- Limite Basse de Normalité, Limite Haute de Normalité, Limite Basse Pathologique, Limite Haute Pathologique : Ces quatre champs servent à mettre des flags de couleur sur les tests quand ils sont en dehors des limites de normalité :

    - Flag Orange. (Warning pour les résultats hors Normal)

    - Flag Rouge. (Pour les résultats pathologiques)

- Décimales : Nombres de décimales pour afficher le résultat de l'analyse.

- Ordre : Ordre d'affichage et Ordre d'insertion dans une série de l'analyse.

- Message inférieur : Si la valeur numérique de l'analyse est inférieure à la valeur paramétrée, on remplace le résultat par un message. Ce champ se remplit avec la valeur limite inférieure et le message.

Exemple : 2.5,INF2.5 ce qui veut dire que si le résultat de l'analyse est inférieur à 2.5 alors on remplacer le résultat par le message INF2.5 qui aura pour libelle < 2.5. Ceci est un champ qui s’utilise surtout dans le logiciel Val Deb qui gère les automates en temps réel car il est plus simple de gérer ça dans Val Deb Séries par les calculs.

Remarque : cette fonctionnalité n’est plus utilisée elle est gardée uniquement pour raison de compatibilité avec des installation déjà existante.

Cette fonctionnalité est réalisée aujourd’hui par Calcul.

- Message Supérieur : Même principe que Message inférieur.

Par contre cette zone a été détournée pour un autre usage. Maintenant elle permet de formater lors de la saisie manuelle de résultats.

On peut mettre dans cette zone :

  - #H pour un résultat au format d’heure.

  - #D pour un résultat au format de date.

  - NM pour analyse non modifiable manuellement.

  - P :M_XXXX.

  - Si on met P+le nom d’un profil commençant par M : La liste des choix possible pour cette analyse sera la liste des message contenu dans le profil.

- Facteur : Facteur multiplicatif du résultat. Même remarque que pour le message inférieur, il est plus facile de gérer cela par le calcul.

- Dilution : Permet de spécifier que pour cette analyse, il est demandé de faire une dilution que l'on enverra au distributeur. La multiplication du résultat se fera également par calcul.

- Code Emission UC : Ce champ n’est utilisé que si le poste Val Deb est connecté directement à l’informatique centrale sans passé par un serveur.

- Code Réception UC : ce champ n’est utilisé que si le poste Val Deb est connecté directement à l’informatique centrale sans passé par un serveur. Code spécifique pour permettre la présence de l’analyse dans la fenêtre « Ajout test » : GEN.

- Norme : Sert à changer les valeurs des limites normales et pathologiques en fonction des normes du patient âge, sexe, ethnie, service demandeur.

- Active : sert pour l'envoi ou non de cette analyse vers les automates, sert dans deux cas : désactiver provisoirement une analyse pour manque de réactif ou autre, sert aussi pour ne pas envoyer les analyses qui ne sont que des calculs.

- Spécifique : Sert à différencier les dossiers qui possèdent une analyse spécifique car elle demande un traitement spécial.

## Messages

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Messages ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de modifier ou de supprimer les flags message et commentaire afin de les mettre à jour.

- « Message » : correspond au code du message.

- « Libellé » : correspond au texte du message ; il est utilisé afin de visualiser le message ou le commentaire qui sera apposé sur le dossier.

- Les codes émission et réception servent en cas de réception d'un code d'un automate, afin de faire la translation vers le code attendu par l'informatique ou vers un code plus parlant pour le technicien.

Remarque : cette translation peut se faire aussi par les calculs.

- 2 flags existent. Le fait de les mettrent à « O » permettra au logiciel, dans les fenêtres de message et de commentaire, d'autoriser ou non un message, comme message ou comme commentaire.

- Pour créer un nouveau message, il faut se positionné sur un message existant et le modifier appuyé ensuite sur OK.

Remarque : Cela ne supprimera pas le message existant.

## Erreurs

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Erreurs ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de visualiser et d’imprimer la liste des erreurs et d’en rajouter et de les modifier. Il existe deux types d’erreurs :

- Celles fournies par les automates.

- Celles calculées par Val Deb.

Pour paramétrer une erreur, il faut remplir 4 champs :

  - Code : le code de l’erreur.

  - Nom : le libellé de l’erreur.

  - Priorité :

    - 0<Priorité<50: Warning avec flag Orange.

    - 51<Priorité<100 : Erreur avec flag Rouge.

    - 100<Priorité : Erreur avec flag Noir.

  - Code Recept Analyse : Attribution d’une erreur à un test quand l’automate envoie les flag d’erreur à la fin du dossier.

## Calculs

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Calculs ».

Cet écran s’affiche :

- Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner la série concernée.

Cet écran s’affiche : (exemple ici pour la série « A1T »)

Cette fonctionnalité permet de visualiser, modifier ou imprimer le « Programme de Calcul » exécuté pour une série afin d’obtenir les « Résultats Calculés » à partir de chaque ligne d’une série (« Résultats Bruts »).

A chaque fois que Val Deb reçoit un résultat pour un test en provenance de l’automate, le programme regarde s4il y a un calcul défini sur le test en question.

- Si un calcul a été défini, alors il se lance automatiquement. Cela peut prendre la forme d’une modification du résultat, de la création de nouveaux tests, du calcul de ratios.

- Sinon, le résultat s’affiche tel qu’il a été reçu de l’automate.

Pour chaque test, des variables globales sont initialisées pour mémoriser des valeurs qui pourront servir dans les calculs, et être utilisées dans des fonctions.

- Les variables globales :

  - C_RES : contient la valeur du résultat du test.

  - C_DOSS : est une chaîne elle contient l'identifiant du tube.

Remarque : cette variable est fort utilisée pour différencier un patient d'un tube témoin ou standard. Dans le cas des témoins, cela permet de mémoriser les valeurs pour interpréter les Patients.

  - C_NOPAS : contient le numéro de passage correspondant au résultat qui vient de parvenir à l’application.

  - C_ORI : contient l’origine, c'est-à-dire le numéro de l’automate qui a réalisé l’analyse. Par contre, si l’origine est un calcul, on aura « C » comme valeur, et si  le résultat est saisi manuellement, on aura « M ».

  - C_ERR : le code d’erreur renvoyé par l’automate.

  - C_VALID : si est égal à vrai, le test sera validé automatiquement (validation automatique par calcul et par test).

  - C_RESBRUT : résultat brut.

  - C_DATEANT : date de la valeur antérieure.

- Fonctions :

- Val(param) : Permet d’obtenir la valeur numérique (nombre entier ou réel) de la chaîne passée en paramètre.

Attention : la fonction val sur une valeur non numérique renvoi : 0 donc dans le cas d’un résultat « >100 » on obtiendra : 0 ce qui peut générer des erreurs de résultat. Pour résoudre ce problème il existe une fonction inférieure et une fonction supérieure.

- Position(param1, param2) : Permet d’obtenir la position de départ d’une chaîne de caractère donnée à l’intérieure d’une autre chaîne de caractères.

  - Param1 : la chaîne dans laquelle on va effectuer la recherche.

  - Param2 : la partie de la chaîne recherchée.

Si le résultat renvoyé est égal à zéro, c’est que la recherche n’a pas abouti.

Cette fonction est utile par exemple pour rechercher un code d’erreur particulier dans la variable d’erreur renvoyée par l’automate.

- Taille(chaîne) : Renvoie la taille de la chaîne de caractères passée en paramètre.

- SansEspace(chaîne) : Retourne la chaîne passée en paramètre, sans les espaces à droite et à gauche.

- CreTest(param1, param2, param3) : Pour créer un test dans le dossier.

  - Param1 : intitulé du test. (chaîne de caractère)

  - Param2 : statut. (chaîne de caractères)

Si on créer un test qui correspond en fait juste à un calcul (ratio par exemple), et pas à un réel test, il faut mettre ‘’L’’ comme valeur de ce paramètre, afin d’indiquer qu’on veut afficher ce test et son résultat dans l’écran de résultats.

Si le test créé est à destination d’un automate précis, il faut rentrer son numéro (ex. : ‘’2’’), ou si on veut que ce soit l’automate qui nous a envoyé le résultat en cours, mettre C_ORI.

  - Param3 : numéro de passage (entier).

- ExisteTest(Test) : Renvoi vrai si le test existe déjà, faux dans le cas contraire.

- MettreComm(param1, param2, param3, param4) : Permet de rajouter un test de type commentaire dans le dossier.

  - Param1 : le test.

  - Param2 : le contenu du commentaire.

  - Param3 : validité. (mettre false par défaut)

  - Param4 : numéro de passage.

- MettreVal(test, numéro de passage, valeur) : Pour affecter une valeur à un test, pour un numéro de passage désiré.

- PrendreVal(test, numéro de passage) : Pour récupérer le résultat d’un test à un passage donné.

- PrendreDossVal(dossier, test, numéro de passage) : Pour récupérer le résultat d’un test à un passage donné, et pour un numéro de dossier donné.

Ceci est souvent utilisé pour rechercher la valeur des témoins, qui ont une forme particulière de numéro de dossier.

- MetListe(param1, param2=  « L ») : Met un test dans « en liste » (en liste veut dire que le test apparaisse dans les écrans « liste »   « résultats » et « A Valider »).

  - Param1 = nom du test. (chaîne)

  - Param2 = une chaîne de 1 caractère par défaut = L (Liste) mais on peut mettre un autre statut.

Cette fonction est utilisée pour forcer à voir un test dans « À valider », afin que l’on puisse y saisir un résultat. C’est le cas typique des Groupes Sanguins, pour lesquels une analyse sert à mettre le message (Carte jointe, ou Carte Non jointe). Cette analyse n’apparaît pas dans l’écran « A Valider » lors de la réception des résultats. Donc il fallait noter le numéro et aller saisir le résultat en dossiers. Avec cette  fonction le test apparaîtra en même temps que les résultats du groupe et on peut le saisir juste avant la validation.

- PredreResBrut(param1, param2) : Sert à prendre le résultat brut d’un test à un numéro de passage donné.

- Param1 = nom du test. (chaîne)

- Param2 = numéro de passage (entier), si = -1 alors le 1er trouvé.

Cas : un automate envoi des résultats de Toxoplasmose, sous forme de Négatif ou Positif. On reçoit en même temps le résultat brut qui à permis de déduire le résultat interpréter. Val Deb possède un champs pour stocker le résultats brut, ce qui permet dans ce cas ci de voir si le  résultat est proche de la limite de positivité, pour par exemple le re-doser.

- PrendreValAnt(param1, param2, param3) : Prendre la Valeur antérieure du test.

  - Param1 = numéro de dossier. (chaîne)

  - Param2 = nom du test. (chaîne)

  - Param3 = numéro de passage (entier), si = -1 alors le 1er trouvé.

Permet de faire du Delta check entre la valeur du jour et la valeur antérieure. Permet aussi dans le cas des Groupes Sanguins, de bloquer la validation quand il y a une incohérence entre la valeur du jour et la valeur antérieure.

- VerifDelChk(param1,Param2,Param3) : Vérification du delta check entre deux Valeur

  - Param1 = Valeur 1. (chaîne)

  - Param2 = Valeur 2. (chaîne)

  - Param3 = pourcentage du delta check. (Chaîne) exemple « 15 »

Permet de faire du Delta check entre la valeur du jour et la valeur antérieure.

- ExisteDoss(param1) : Vérification de l'existence d’un no de dossier.

  - Param1 = Valeur 1. (chaîne)

- ExecuterCalcul(test,res,err,resbrut="",analyse="") : Exécuter le Calcul d’une autre analyse.

  - test : nom du calcul a lancer. (chaîne)

  - res : résultat. (Chaîne)

  - resbrut : résultat brut. (Chaîne)

  - analyse : sert à dire au programme de calcul quelle analyse l’a appelé.

- ExecuterCalculSurDoss(Doss,test,res,err,resbrut="",analyse="") : Idem que ExecuterCalcul mais avec le premier paramètre qui est le no de dossier. Donc permet de lancer un calcul sur un autre no de dossier, utile dans le cas où on reçoit de l’informatique des o de tubes et non des numéros de dossier et que l’on fait des calculs entre les différents tubes.

- Inferieur(param1,Param2) : Vérification si la valeur de param1 est inférieure à Param2 en vérifiant de plus qu’il ne s’agit pas d’un message. (fonction utilisée pour compenser le défaut de la fonction Val)

  - Param1 = Valeur 1. (chaîne)

  - Param2 = valeur à testé. (réel)

- Supérieur(param1,Param2) : Idem Inférieur.

Supprimetest(param1) : Permet de supprimer un test qui ne sera jamais répondu et donc le dossier ne traînera pas dans l’écran en attente.

  - Param1 = test. (chaîne)

Exemples de calculs pour la compréhension des structures															     valRCPA1 is string	//déclaration des variables supplémentaires et temporaires utilisées   ratio is real											        IF ((val(C_DOSS)>0) et (taille(C_DOSS)=8)) then	//si la valeur numérique de C_DOSS est >0 et que la taille du numéro de dossier est égale à 8 caractères, alors on poursuit le calcul	IF Position(C_ERR,"6") > 0 THEN	//si la variable C_ERR contient le caractère “6”		C_RES="qip"	//alors on change la valeur du résultat				ELSE													valRCPA1=prendreVal("RPCA1",C_NOPAS)	 //on attribue à la variable temporaire la valeur du résultat obtenue pour le test ‘’RPCA1’’ au même numéro de passage que le passage en cours											ratio=val(C_RES)/val(sansespace(valRCPA1)) //on calcule un rapport, et la valeur obtenue sera mise dans la variable temporaire ‘’ratio’’						Cretest("RCPA_R","L",C_NOPAS) //On créer un test afin de pouvoir afficher le ratio à l’écran. Le statut de création est ‘’L’’, donc ce test ne correspondra pas à un test envoyé à un automate, mais à une valeur à afficher à l’écran						MettreVal("RCPA_R",C_NOPAS,Numeriqueverschaine(ratio,".2f"))//Puis on attribue un résultat à ce test créé										IF (C_NOPAS<1) then//Si le numéro de passage est inférieur à 1					IF (ratio<2.16) or (ratio>3.12) ) then//Si le ratio est compris entre 2.16 et 3.12			Cretest("RPCA1",C_ORI,C_NOPAS+1)							Cretest("RPCA2",C_ORI,C_NOPAS+1) //Alors on créer 2 nouveaux tests en direction de l’automate qui nous a envoyé les résultants qu’on utilise dans ce calcul			END											END

END											   END

La liste des fonctions est écrite en fonctions des besoins des clients elle s'étoffera dans l'avenir.

Remarque : parfois certains calculs sont similaires, il suffira donc à l’utilisateur de faire les adaptations nécessaires, après avoir utilisé Contrôle C pour copier, et Contrôle V pour coller.

## Calculs après Validation

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Calculs après validation ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonction est utile pour faire les calculs après la validation. Communication spécifique pour certain logiciel.

## Automate

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Automates ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet un accès à la liste des automates connectés au système Val Deb.

Il est formellement interdit à l'utilisateur, même de niveau 9, de créer un nouvel automate et il est fortement recommandé de ne pas changer le nom d’automate attribué car ce nom permet au programme source de gérer le mode de fonctionnement de cet automate.

Par contre, ce menu est présent pour pouvoir modifier le port et le poste sur lequel cet automate est connecté.

Ne changer que les champs « port » qui correspondent au port physique de la machine sur lequel l'automate est connecté COM1 à COM4 et le champ « Poste » qui correspond, dans le cadre d'une installation multiposte, au poste sur lequel l'automate est connecté.

Ces deux champs n'ont aucun effet sur les automates dont la connexion est en réseaux.

## Normes

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Normes ».

Cet écran s’affiche :

Cela permet de paramétrer les limites de normalité et pathologique en fonction de l’age, du sexe et du service demandeur.

- Cliquer sur « Nouveau » :

Entrer le nom que vous voulez donner à la norme.

- Cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur le nom de la norme que vous venez de créer.

- Cliquer sur « Norme ».

- Cliquer sur « Nouveau » :

- Remplir la fiche de Norme et Cliquer sur « OK ».

## Utilisateurs

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Utilisateurs ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de visualiser la liste des utilisateurs paramètrés avec leur niveau d’accessibilité, de créer, de modifier et de supprimer un utilisateur et d’imprimer la liste des utilisateurs.

Organisation des niveaux utilisateurs :

- N1 : Pas encore utilisable mais Niveau de consultation dans un proche avenir.

- N2 : Technicien.

- N3 à N6 : Pas encore existant mais possibilité de développer si nécessaire.

- N7 : Responsable Technique sans possibilité de paramétrage mais possibilité de forcer la validation pour une série dite « invalide » sur le logiciel.

- N8 : Personne habilitée à un paramétrage limité.

- N9 : Personne habilité e à avoir accès à tout le paramétrage.

Il est rappelé que le « Login » est une option commercialisée par ADC Software.

## Profils

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Profils ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de visualiser et d’imprimer la liste des profils présents dans Val Deb, de créer, modifier et supprimer un profil.

Les profils permettent de regrouper des tests ou des messages.

Dans le cas de message le nom du profil doit commencer par M_.

Les profils de tests permettent de pouvoir faire des filtres lors de l’affichage des dossiers.

Les profils de message permettent de limiter la sélection de messages sur un test donné.

Il faut pour cela créer un nouveau profil, et remplir les champs « Test » avec les noms des tests à inclure dans ce profil. Ainsi, lors de l’affichage des dossiers en attente (par exemple), si on sélectionne le profil XXX, seuls les dossiers contenant au moins l’un des tests du profil s’afficheront.

## Menu Tactile

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Menu Tactile ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de visualiser, créer, modifier, supprimer et imprimer les paramètres pour les écrans tactiles.

Il est rappeler que « Tactile » est une option commercialisée par ADC Software.

Cette fenêtre permet de définir les différents écrans optionnels utilisés, concernant soit la saisie tactile à proprement parler, soit le comptage de formules. Après avoir rempli les champs libellé et libellé long, le champ écran doit contenir le nom de la fenêtre de l’écran tactile.

- Dans le cas de la saisie tactile, chaque ligne du tableau correspond à un écran différent.

- Dans le cas du comptage de formules, chaque ligne du tableau correspond à un type de comptage de cellules, mais tous s’ouvrent dans la même fenêtre. Après avoir défini un libellé court et un libellé long, il faut rentrer le nom de l’écran qui sera lancé lors du comptage : « CompteurForm » (attention, l’orthographe de ce mot est importante).

Après avoir rentré tous les paramètres, ne pas oublier de les sauvegarder en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Ensuite, pour chaque écran de saisie tactile ou pour chaque type de comptage, il faut paramétrer les touches associées aux tests / cellule à compter. Pour cela, il faut se positionner sur la ligne correspondant au type désiré, puis de cliquer sur le bouton « Tests ».

## Histogrammes

Cette fonctionnalité permet de représenter la répartition de la population de résultats de la série ou des dossiers du jour pour une analyse donnée.

Pour chaque analyse concernée, il suffit de définir la ou les fourchettes de valeurs (numériques et / ou alpha-numériques) à l’endroit prévu à cet effet afin d’obtenir, par la suite, la représentation sous forme d’histogrammes de la répartition de la population de résultats.

Les histogrammes permettront ainsi, avant même de valider une série ou des dossiers, de s’assurer qu’il n’y a pas d’éventuelle déviation de résultats par rapport à la moyenne, des 50 dernières séries ou journées, précédemment calculées.

### Création d’un histogramme

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Série contenu ».

- Cette fenêtre s’ouvre et Cliquer sur « Nouveau » :

- La fenêtre « fiche d’une série » s’ouvre :

- Taper le nom que l’on souhaite donner à la série dans.

- Taper le nom du test dans, celui-ci doit exister dans les analyses paramétrées sur Val Deb.

- doit être laissé vide.

- Cliquer sur.

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Histogrammes », cette fenêtre s’ouvre :

- Cliquer sur.

- Cette fenêtre s’ouvre :

- Sélectionner ou taper le nom de l’analyse dans « Série » :

- Choisir la source des histogrammes en sélectionnant une des options dans « Type Histo »

- Décider d’utiliser ou non les valeurs non validées :

- Définir les fourchettes de valeurs selon la sensibilité désirée :

Remarques :

Si vos valeurs sont alpha-numériques (du type Neg, Limite ou Pos), veillez à utiliser exactement la même terminologie que celle des résultats.

Si vous étiez sur une analyse lors du clic sur le bouton ‘Nouveau’, le logiciel va reprendre, par défaut, les fourchettes de valeurs; pensez à les modifier.

- Cliquer sur .

### Modification d’un histogramme

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Histogrammes », cette fenêtres ‘ouvre :

- Sélectionner l’analyse pour laquelle on souhaite modifier les valeurs en cliquant dessus puis cliquer sur le bouton.

- Cette fenêtre s’ouvre :

- Se positionner dans la cellule concernée afin de modifier la valeur ou dans une cellule vierge afin d’en ajouter une nouvelle.

- Cliquer sur .

Remarques :

Il est aussi possible de modifier l’attribution de test d’une série, soit par modification du test existant, soit par ajout d’un nouveau test.

Dans le cas d’un ajout, procéder comme pour la création d’une nouvelle série en reprenant le même nom de série que celle concernée et mettre le nouveau nom du test.

### Suppression d’un histogramme

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Histogrammes », cette fenêtre s’ouvre :

- Sélectionner l’analyse pour laquelle on souhaite supprimer le paramétrage en cliquant dessus puis cliquer sur le bouton.

- Confirmer ou non la demande de suppression

## Série Message

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Série Message ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de visualiser et d’imprimer les caractéristiques des courbes en fonction des séries, d’en créer de nouvelle, de modifier et de supprimer une série.

Cet écran sert à 3 choses :

  - Mettre les messages résultats les plus courants pour une série et cela pour une aide à la saisie lors de modification de résultat.

  - Configurer le type de paramètres de la courbe, quand il y en a une.

  - Stocker le n° de lot et la date de péremption du lot de réactif.

## Séries Contenu

- Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

- Cliquer sur « Séries Contenu ».

Cet écran s’affiche :

Cette fonctionnalité permet de d’attribuer les tests au série, de modifier ou supprimer des tests des séries et d’imprimer la liste des tests en spécifiant l’appartenance à une série.

# RESOLUTION DES PROBLEMES

## Les traces

En cas de problèmes de connexions (réception et demandes) et de pertes de fichiers (liste de travail) :

- Mettre dans le fichier C:\ADC\Bin\Valdeb.ini la mention suivante : Debug=O comme dans l’exemple :

- Refaire la manipe qui pose problème.

- copier les fichiers suivants :

C:\ADC\Bin\Errlog

C:\ADC\Bin\aaaammjjX qui se sera créé. (X : un caractère spécifiant l’automate ou le module)

- Envoyer ces deux fichiers et un explicatif de votre problème avec l’heure à l’adresse : alex.jaime@infonie.be

## Problème d’index fichier

En cas de message « erreur grave » d’index corrompu :

Une erreur d’index peut être facilement éliminée par une réindexation du logiciel.

- Réindexez le logiciel (voir chapitre I. O : Menu Réindexation)

## Erreur 24

Lorsque ce message s’affiche :

Cela signifie que vous avez une perte de réseau.

## Erreur grave

Dans le cas d’une erreur grave, contactez le numéro qui s’affiche avec l’erreur.

# LES MODULES D’AUTOMATE

A la première installation du logiciel Val Deb, ADC Software effectue le paramétrage et la connexion physique aux automates étant donnée que cela demande des connaissances techniques précises.

Vérifier que quand Val Deb est ouvert, il y a toujours le module d’automate qui est dans la barre de tache.

Les automates concernés sont :

- ACL 9000

- Advantage (Nichols)

- AU400 (Olympus)

- AXSym (Abbott)

- Capillarys (Sebia)

- Centaure (Bayer)

- Cofim 50 Vitesse Sédimentation

- Cobas Core (Roche)

- Cobas Integra (Roche)

- Diana (Diagast)

- DXI (Beckman Coulter)

- Epic XL (Beckman Coulter)

- Epi Center (BD)

- Expo 32 (Beckman Coulter)

- FC 500 (Beckman Coulter)

- FIMS 400 (Perkin Elmer)

- GC-MAS (Agilent)

- HA 8140 (Menarini)

- Hitachi 704 (Roche)

- Hitachi 911 (Roche)

- Hyrys (Sebia)

- Immulite (DPC)

- JLC 500/V (Jeol)

- Kryptor (Brahms)

- LC-MAS (Agilent)

- Liaison (Dia Sorin)

- MAS-MAS (Agilent)

- Mena Soft (Menarini)

- Modular (Roche)

- Sampler III (Diamed)

- Sedi 15 (BD)

- SR 60 Vitesse Sédimentation

- ST4 (Diagnostica Stago)

- STA Compac (Diagnostica Stago)

- STA R (Diagnostica Stago)

- STKS (Beckman Coulter)

- Toledo Balance de précision (Mettler)

- Unicap 100 RM (Pharmacia)

- Unicap 1000 (Pharmacia)

Présentation d’un écran module d’automate :

Permet quand il est coché de créer un fichier dans C:\ADC\Bin qui se nomme aaaammjjX où X est l’identifiant automate.

Permet quand il est coché de visualiser à l’écran le suivi des actions de l’automate

Nom et port de connexion de l’automate.

Pour chaque module un fichier ini est présent dans C:\ADC\Bin.

# MAINTENANCE

Le logiciel Val Deb est pourvu d’une maintenance automatique qui s’effectue la nuit.

Pour cela, il est nécessaire que le PC maître soit allumé et le logiciel Val Deb ouvert.

Il est recommandé d’effectuer cette maintenance au moins une fois par semaine.

Cette maintenance comprend :

- Nettoyage de la base par un archivage.

- Réindexation préventive.

Cette maintenance est néanmoins réalisable de façon manuelle :

- Cliquer sur à partir de  : l’archivage s’effectue.

- Chapitre II. R : Menu Réindexation.